金沢建物日陰 Web システム
プロジェクト全体解説
（チャット内容そのまま）

# 1. 何を目指した研究か

金沢市中心部（近江町市場～金沢城～兼六園）で、建物が作る日陰を使って、(1) 地図上に日陰を表示する、(2) 歩行ルートを「距離・時間・勾配・日陰」で選ぶ、(3) 統合版ではクーリングシェルター（CS）に立ち寄る、という Web システムを PLATEAU 等のオープンデータだけで構築した。

MRT（平均放射温度）はデータが足りないため使わず、「建物影で直射が遮られるか」を暑さの代理指標とした。樹木日陰は基本モデルに含めず、後から高精度モデルで追加検証した。

# 2. 使ったデータ

PLATEAU 建物 GML — フットプリント＋高さ → 日陰

PLATEAU tran 道路 — 実測比較の評価マスク（車道面）

PLATEAU DEM — 勾配・幾何日陰の地形

OSM 歩道 — 経路探索＋（オプション）評価マスク

2023/8/5 現地トレース JPG/TIF — 青=日陰、赤=日向の正解ラベル

GSI 航空写真 — 樹冠抽出（最高精度モデル）

CS GeoJSON（57件）— 統合ルートの立ち寄り先

座標 — 内部 EPSG:6670（平面直角第9系）に統一

# 3. 理論式（論文の式1～4）

(1) L = H / tan α — 影長

H, L [m]、α [°→rad]

(2) t = d × Nh + hidx — NPZ の時刻 index

無次元（Nh=13）

(3) s = |Δz| / L — 勾配

無次元

(4) navcost = εL + wd·L + wt·(L/v) + ws·L|s| + wsh·L·(1−fshade)

fshade 0～1、v [m/s]

# 4. 日陰計算 — 3 段階のモデル

## A. 平坦地・平行移動（ナビ用・高速）

ファイル: compute_summer_shadows.py

各建物 footprint を (-H·sx/sz, -H·sy/sz) 平行移動 → rasterio で 0/1 グリッド → 6/1～9/30 × 6～18時 = 1586 スライス → data/summer_shadow_2026.npz

グリッド: 約 82×131 セル、978 m × 1565 m、1 セル ≈ 12 m

地面は水平、壁面影なし

ルート探索・Web オーバーレイはこの NPZ のみ使用

## B. DEM + 幾何影（検証用）

ファイル: shadow_geometry.py, compare_shadow_web_vs_geometry.py

屋根・壁から太陽光線を DEM 地面まで延長 → 影ポリゴン union。平坦地 NPZ との一致 I_shade ≈ 0.39。

## C. 最高精度 2 m（研究用）

ファイル: tools/shadow_full_building_2m.py, tools/shadow_best_accuracy_2m.py

建物フル（DEM 足場 + 屋根 + 壁面影）

GSI 写真から樹冠 → 代表樹高 18 m 等で投影

評価セル 2 m、--mask osm_walk 等で走路切替

648 通りの組合せ探索（sweep_shadow_field_accuracy.py）

# 5. コードの中身（モジュール別）

## plateau_load.py — データの入口

iter_buildings_gml → measuredHeight + lod0FootPrint

load_buildings_projected → EPSG:6670 の BuildingFootprint(poly, height)

load_roads_projected → tran 道路ポリゴン（評価用）

kanazawa_study_bbox() → 解析範囲

## compute_summer_shadows.py

sun_vector_enu(az, zen) → 太陽方向 (sx,sy,sz)

one_timestep_mask → 平行移動 + rasterize

main → DEM から elev_m も NPZ に保存（勾配用）

## nav_shadow.py — ルートの心臓

load_shadow_grid — NPZ 読込

time_index — 日付+時刻 → 配列 index（式2）

sample_edge_shadow_fraction — 辺を 8 点サンプル → 日陰率 fshade

prepare_graph_nav_costs — 全 OSM 辺に nav_cost を付与（式4）

route_shadow_aware — osmnx グラフ → Dijkstra → 経路＋ stats

流れ: orig/dest (6670) → graph_from_bbox(walk) → project 6670 → masks[time_index] で prepare_graph_nav_costs → shortest_path(weight=nav_cost) → { path_length, mean_shadow_fraction, ... }

## nav_app.py — Web API（ポート 8765）

GET / — 日陰マップ UI

GET /route — ルート UI

GET /api/shadow/query — 境界・日陰率・timestep

GET /api/shadow/overlay.png — Leaflet 用 PNG

POST /api/route_latlon — 緯度経度でルート計算

mask_to_png_bytes: 0/1 マスク → 青/ベージュ RGBA PNG

## static/shadow.html / index.html

Leaflet + 国土地理院タイル

fetch('/api/...') で同一オリジン接続（file:// 不可）

ルート UI: 地図タップ → POST /api/route_latlon → 青線表示

## eval_surface_mask.py — 評価走路の切替

plateau_road — PLATEAU 車道（論文主評価 n=468）

osm_walk — OSM 歩行全 edge + buffer 1.5 m

osm_footway — footway/path 等のみ

road_and_osm — 和集合

build_eval_surface_mask() → best_fine_shade_compare 等が --mask で呼ぶ

## compare_field_road_tran.py — 実測 vs 予測

実測: JPG/TIF → field（1=日陰, 0=日向, -1=無効）

予測: 平坦地 or 幾何+DEM

_metrics_on_mask → TP/FP/FN/TN, F1, Recall, Precision, IoU

eval_mask = 道路（または OSM）∩ 実測有効セル

## kanazawa_areas.py

近江町・金沢城を住所アンカー + 120 m バッファの凸包。エリア別 F1 集計に使用。

## integrated/ — 統合版（8766）

route_ext.py:

CS 最低 1 箇所立ち寄り必須

自動選定: 距離順 8 候補 → 総コスト最小

graph_cache.py: OSM グラフ disk/memory キャッシュ

日陰サンプル 3 点/辺（8765 より高速化）

起動: http://127.0.0.1:8766/（英語 ?lang=en）

# 6. チャットで実際にやったこと（時系列）

1. メッシュ別一致率 — 54366582/83（近江町）vs 54366572/73（金沢城）

2. 樹木と一致率 — 航空写真 CCB20076 で緑被多い所 vs 日陰一致

3. 英語 UI・壁面影・2 m 14:30 比較 の実装・実行

4. eval_surface_mask.py 新規 — OSM/PLATEAU マスク、--mask を compare 系へ伝播

5. 最高精度探索 — 建物フル + 樹 18 m、近江町分布図・樹影単独図

6. OSM vs 実測 — 適合率 73% 等の理由分析（樹木 FN、走路差）

7. 論文草稿との整合 — ルート=OSM、評価=PLATEAU、3章数値=NPZ 建物のみ

8. 各式の単位 整理

9. スケールバー — 21世紀美術館 D≈113.9 m 基準、tools/add_scalebar_shadow_map.py

10. HTML↔API — 8765/8766 URL、API_BASE 対応

11. ファイル整理 — organize_project.py

12. Word 出力 — 詳細版・簡潔版・コード解説版・本全文

# 7. 主要な数字（覚えておくべき結果）

PLATEAU 道路・建物のみ・14/15時（n=468）: F1≈0.22, Recall≈14%, Acc 61～63%

有効セル n≈1165: Rhino F1=0.31, 幾何 0.27, 平坦地 0.23

平坦地 vs 幾何: I_shade≈0.39

近江町ベスト（2 m, OSM, 建物+樹18 m, 14:30）: F1≈0.695, Rec 66%, Prec 73% (n=1276)

金沢城・建物のみ: Rec≈6%（樹木日陰が実測に多い）

なぜ F1 が低いか（建物のみ）: 実測には樹木日陰が大量 → FN（見逃し）が増える。

なぜ壁面影がルートに効かないか: ルートは平坦地 NPZ、評価は PLATEAU 道路で位置もずれる。

# 8. 設計上の「意図的分離」（重要）

リアルタイムルート → 平坦地 NPZ + OSM

論文・道路評価図 → 幾何+DEM + PLATEAU 道路

最高精度研究 → 2 m 建物フル+樹 + OSM マスク

統合ナビ → 8766 + CS GeoJSON

全部同じモデル・同じ走路ではない。混同すると数値が食い違う。

# 9. フォルダ構成（整理後）

data/ — NPZ, OSM キャッシュ, route_exploration JSON

成果物/ — PNG/JSON（索引.md）

figures/paper/ — 論文図・Word 各種

static/ — 8765 用 HTML

integrated/static/ — 8766 用 HTML

tools/ — 最高精度・スケールバー等

archive/scratch/ — 一時 _*.txt

docs/PROJECT_LAYOUT.md — 構成説明

# 10. 動かし方（URL）

統合（日陰+CS）: py -3 -m uvicorn integrated.app:app --host 127.0.0.1 --port 8766 → http://127.0.0.1:8766/

日陰+ルート: py -3 -m uvicorn nav_app:app --host 127.0.0.1 --port 8765

日陰マップ: http://127.0.0.1:8765/

ルート検索: http://127.0.0.1:8765/route

2 m 比較: py -3 best_fine_shade_compare.py --cell-m 2 --no-trees --mask osm_walk

Word 再生成: py -3 build_research_methods_word.py

# 11. 出力済み Word 一覧

PlateauShade_ResearchMethods_Detail.docx — 最詳細（第10章=全モジュール解説）

PlateauShade_TechnicalSummary_Brief.docx — 1～2 ページ要約 + コード一覧

PlateauShade_CodeReference.docx — コード解説のみ

PlateauShade_Chapters2-3.docx — 論文第2・3章草稿（build_paper_word.py）

PlateauShade_ResearchMethods_Full.docx — 中間版

PlateauShade_FullExplanation.docx — 本書（チャット解説全文）

場所: figures/paper/

# 12. 残課題

樹木を NPZ ルートに組み込む（計算コスト大）

OSM と PLATEAU 道路の統一

日陰コストを「回避」→「優先」へ（weight_shadow 符号）

MRT・気象は未実装