技術サマリー（簡潔版）
金沢建物日陰 Web システム

何を・どう作ったか — 1～2 ページ相当

# やったこと（概要）

PLATEAU 建物 + DEM + OSM から，金沢中心部の「建物日陰」を計算し Web で表示・経路探索できるようにした。

2023/8/5 現地トレース（青=日陰）と定量比較し，Precision/Recall/F1 でモデル精度を評価した。

平坦地近似（高速ナビ用）と DEM 幾何影（検証用）と 2m 高精度モデル（建物+樹木）を使い分けた。

クーリングシェルター 57 件への立ち寄り必須ルート（統合版）まで拡張した。

# 技術スタック

Python 3.10+ / FastAPI / uvicorn / Leaflet / osmnx / networkx / pvlib / rasterio / shapely / pyproj

データ：PLATEAU CityGML，DEM，OSM Overpass，GeoTIFF/JPG 実測，GSI 航空写真，CS GeoJSON

座標：EPSG:6670。日陰時系列：NPZ (1586×131×82)。

# コア処理（3 行ずつ）

① 日陰計算

太陽位置：pvlib（JST）→ 影方向ベクトル。

ナビ：建物 footprint を高さ H 分平行移動 → 12 m グリッド NPZ。

高精度：DEM 地形交点 + 壁面影 + 航空写真樹冠（2 m グリッド）。

② 経路探索

OSM 歩道グラフに距離・時間・勾配・日陰率を付与。

navcost = 距離 + 時間 + 勾配 + 日陰 の重み付き和 → Dijkstra。

統合版は CS 1 箇所必須立ち寄り（自動選定可）。

③ 精度評価

実測ラスタ vs 予測マスク，評価マスク（PLATEAU 道路 or OSM 歩行）で TP/FP/FN/TN。

近江町・金沢城サブエリア，JIS 1 km メッシュ別にも集計。

ベスト構成（2 m, 建物+樹, OSM, 14:30）で F1≈0.70 付近。

# 成果物（数字）

論文ベース（PLATEAU 道路・建物のみ）：F1≈0.22，Recall≈14%（n=468）。

近江町ベスト（2 m 高精度）：F1≈0.695，Recall 66%，Precision 73%。

平坦地 vs 幾何影：I_shade≈0.39。

# 動かし方

統合 UI：py -3 -m uvicorn integrated.app:app --port 8766 → http://127.0.0.1:8766/

日陰+ルート：py -3 -m uvicorn nav_app:app --port 8765 → http://127.0.0.1:8765/route

2 m 比較：py -3 best_fine_shade_compare.py --cell-m 2 --no-trees

# 未対応・注意

樹木日陰はベース NPZ に無い（実測との差の主因）。

ルート（OSM）と評価（PLATEAU 道路）は走路が一致しない。

MRT・気象は未実装。日陰コストは現状「回避」設定。

# 主要コード（ファイル→中身）

plateau_load.py — GML から BuildingFootprint リスト，kanazawa_study_bbox()

compute_summer_shadows.py — one_timestep_mask() で footprint 平行移動→rasterize→NPZ

nav_shadow.py — ShadowGrid, prepare_graph_nav_costs(), route_shadow_aware()

nav_app.py — FastAPI: /api/shadow/*, /api/route_latlon, mask_to_png_bytes()

eval_surface_mask.py — build_eval_surface_mask(plateau_road|osm_walk|...)

compare_field_road_tran.py — _metrics_on_mask() で F1/Recall

shadow_geometry.py — DEM 交点の壁面影 union

integrated/route_ext.py — CS 自動選定 + route_shadow_aware_integrated()

best_fine_shade_compare.py — 2m グリッド build_context(), エリア別 metrics

tools/shadow_best_accuracy_2m.py — 建物フル+樹木 2m 最高精度